苏农机推〔2013〕22号

关于做好全省稻麦秸秆机械化

还田技术工作的通知

各市、县(市、区)农机推广站，作栽（粮作、粮油、推广）站（中心）：

为扎实推进农作物秸秆机械化还田工作，进一步提高秸秆机械化还田作业技术质量和效率，江苏省农业机械技术推广站组织有关专家研究制定了《江苏省稻麦秸秆机械化还田技术指导意见》（试行），现印发给你们，请结合实际，加强技术集成与示范，强化技术培训与指导，促进农机与农艺融合，充分发挥稻麦秸秆还田在培肥地力和增产增收等方面的作用。

附件：1.麦秸秆机械化还田技术指导意见（试行）

2.稻秸秆机械化还田技术指导意见（试行）

2013年5月23日

江苏省农业机械技术推广站          2013年5月24 日印发

附件1：

麦秸秆机械化还田技术指导意见（试行）

在总结近年麦秸秆机械化还田技术试验、示范和推广的基础上，结合后茬作物生产的实际情况，提出麦秸秆机械化还田技术指导意见。

一、麦秸秆机械化还田主要特点

1.秸秆生成量大，动力消耗增加。高性能收割机使用秸秆切碎装置进行秸秆机械化还田作业，消耗动力增加，作业效率降低。秸秆还田机作业功耗也会增加，相应增加作业成本。

2.作业茬口紧，工作任务重。麦收后茬种植作物品种以水稻为主，夏收夏种作业时间短、作业茬口紧、作业量大，机手在短时间内大面积实施秸秆机械化还田,作业质量难以保证。

3.作业标准高，实施难度加大。随着水稻机插秧面积的扩大，埋茬要求增高，秸秆的抛撒均匀度和切碎长度要求增加。秸秆与土壤的不均匀混合会导致田间秸秆架空现象，影响秧苗根系发展。

二、技术方案

麦秸秆机械化还田应按照《秸秆还田机械操作规程》、《小麦秸秆粉碎还田机旱地作业质量》等六项省级地方标准作业，结合机具配置情况、土壤条件、气候条件、种植特点及后茬作物等因素，因地制宜选用秸秆还田技术路线，科学制定适合本县（市、区）麦秸秆还田的作业技术措施。以下以麦秸秆机械化还田集成机插秧技术应用为例拟定技术方案。油菜秸秆机械化还田可根据种植特点作相应的调整。

1.水耕水整秸秆还田作业

（1）技术路线：联合收割机适当留茬收获小麦、麦秸秆切碎匀抛→施基肥(增施氮肥)→放水泡田→水田秸秆还田机耕整地→水稻机插秧。

（2）作业要求：联合收割机收割留茬≤15cm，秸秆切碎≤10cm，均匀抛撒于田里，秸秆还田机作业深度≥15cm。

（3）机具配备：联合收割机加装相应的秸秆切碎抛撒装置；一般采用65马力以上拖拉机，匹配相应幅宽的秸秆还田机械；秸秆还田采用水田埋茬耕整机。

2.旱耕水整秸秆还田作业

（1）技术路线：

联合收割机适当留茬收获小麦、麦秸秆切碎匀抛→施基肥(增施氮肥)→秸秆还田机旱作灭茬还田→放水泡田→平田整地→水稻机插秧。

（2）作业要求：联合收割机收割留茬≤15cm，秸秆切碎≤10cm，并均匀抛撒于田间，秸秆还田机作业深度≥15cm。

（3）机具配备：联合收割机加装相应的秸秆切碎抛撒装置；一般采用65马力以上拖拉机，匹配相应幅宽的秸秆还田机械；秸秆还田采用反转灭茬旋耕机、埋茬耕整机。

3.犁耕水整秸秆还田作业

（1）技术路线：联合收割机适当留茬收获小麦、麦秸秆切碎匀抛→施基肥(增施氮肥)→铧式犁（或圆盘犁等）耕翻→旋耕机碎垡（或重型耙碎垡）→放水泡田→水田平整→水稻机插秧。

（2）作业要求：收割前茬作物的收获机要求配备秸秆切碎、匀抛装置，秸秆长度≤15cm；联合收割机收获时，留茬高度≤20cm；犁耕深度≥22cm，耕深稳定性≥85%，碎土率≥80%，覆盖率≥80%。

（3）机具配备：联合收割机加装相应的秸秆切碎抛撒装置；根据铧犁数量和土壤情况配备相应的动力，一般采用75马力以上拖拉机；耕翻采用1L系列铧式犁、1LY系列圆盘犁、犁旋一体复式机；水田驱动耙等。

三、其它技术要点

（1）在常规施用基肥的基础上增施氮肥。为了加速还田秸秆的腐解，提高当年的还田效果，在还田作业时要配合施基肥。在总施肥量与不还田土壤肥料用量保持基本一致的基础上，以每100公斤秸秆增施纯氮1公斤为宜，并根据基：蘖：穗肥比为4:2:4施肥。基肥以选择铵态氮或尿素为好，并提倡有机肥、无机肥结合，均匀撒施在秸秆残体上。

（2）水稻移栽返青后，立即采用露田脱水，以便土壤气体交换和释放有害气体，促进根系生长和分蘖；此后应进行浅水勤灌的湿润灌溉法，使后水不见前水，保持干干湿湿。

（3）上水泡田要严格控制水层，泡田时间1－2天，以还田作业时水层田面高处见墩，低处有水，作业不起浪为准，水深1-3cm；水层过深，浮草增多，作业时水浪冲击过强，影响秸秆埋土效果，耕整平整度差；水层过浅，土壤耕作层泡不透，秸秆泡不软，作业时埋茬效果差，作业负荷大，作业后田面不平整，不起浆。

（4）耙平后在不影响水稻种植季节的前提下，尽可能使泥土沉实，以防止机插时飘秧、倒秧和栽插过深，影响分蘖和产量。总的原则是秸秆还田田块土壤的沉实时间要大于不还田的田块，一般粘性土壤整地后应沉淀2--3天，壤土沉淀1—2天，砂性土壤沉淀1天。

（5）机手合理规划作业路线，确保不漏耕、不重耕。

（6）机手严格按照技术规范作业，确保秸秆机械化还田作业质量。

附件2:

稻秸秆机械化还田技术指导意见（试行）

针对近年稻秸秆量的逐年增加，完善提高机械化还田技术，在总结近年稻秸秆还田技术试验、示范和推广的基础上，结合全省后茬作物生产的实际情况，提出稻秸秆机械化还田技术指导意见。

一、稻秸秆机械化还田的特点：

1、秸秆生成量大，机具配置要求高。近年来水稻产量增高，因水稻秸秆谷草比高，草量大幅增加。秸秆切碎和还田机械负荷加大，动力消耗加大，机具配置要求也相应增加，综合作业成本增加。

2、秸秆腐熟时间长，农艺技术要求高。稻秸秆收获后为秋冬季，后茬作物一般为三麦和油菜，低温和旱作减缓秸秆的腐熟，秸秆腐熟过程的吸氮对三麦和油菜生长的影响大幅增加。这必须通过增加耕深减少土壤的秸秆比例和采取其它农艺措施减少秸秆与作物争氮的影响，保证三麦和油菜的高产稳产。

3、土壤湿度大，还田作业难度高。水稻收获后常遇秋雨，导致土壤湿度大幅增加，不利于农机作业。特别是里下河地区地势低洼、土壤粘性强、刀具缠草严重，机械还田难度较大。各地应根据土壤条件合理选用水稻秸秆还田工艺，提高秸秆还田作业水平。

二、技术方案

稻秸秆机械化还田应按照《秸秆还田机械操作规程》等六项省级地方标准，结合机具配置情况、土壤条件、气候条件、种植特点及后茬作物等因素，因地制宜选用秸秆还田技术路线，科学制定适合本县（市、区）稻秸秆还田的各项技术措施。以下以水稻为秸秆机械化还田拟定技术方案,玉米秸秆机械化还田可根据种植特点作相应的调整。

1.旋耕灭茬秸秆还田作业

（1）技术路线：联合收获机适当留茬收获水稻、秸秆切碎均匀抛撒→施用基肥（增施氮肥）→旋耕还田→机械播种→镇压→机械开沟。

（2）作业要求：收割前茬作物的收获机要求配备秸秆切碎、匀抛装置，秸秆长度10cm以下；联合收割机收获时，留茬高度≤15cm；耕作深度≥15cm，覆盖率≥80%；建议应用反旋灭茬机旋耕作业。

（3）机具配备：联合收割机加装相应的秸秆切碎抛撒装置；一般采用75马力以上拖拉机；可采用旋耕播种施肥镇压复式作业机；少（免）耕条播机等。

2.犁耕深翻秸秆还田作业

（1）技术路线：联合收获机适当留茬收获水稻、秸秆切碎均匀抛撒→施用基肥（增施氮肥）→铧式犁（或圆盘犁等）耕翻→旋耕机碎垡（或重型耙碎垡）→机械播种→镇压→机械开沟。

（2）作业要求：收割前茬作物的收获机要求配备秸秆切碎、匀抛装置，秸秆长度≤15cm；联合收割机收获时，留茬高度≤20cm；耕深度≥22cm，耕深稳定性≥85%，碎土率≥80%，覆盖率≥80%。

（3）机具配备：联合收割机加装相应的秸秆切碎抛撒装置；根据铧犁数量和土壤情况配备相应的动力，一般采用75马力以上拖拉机；耕整地可采用1L系列铧式犁、1LY系列圆盘犁、犁旋一体复式机；旋耕播种施肥镇压复式作业机；少（免）耕条播机等。

三、其他技术要点

（1）适时收割水稻，作业时土壤含水率15%-25%之间。

（2）机具在作业时，应根据田块的具体形状确定作业路线，应尽量避免重耕、漏耕、重播、漏播及小角度转弯次数。

（3）大田地表经平整后，田块高低落差不超过3cm。

（4）提倡各地采用先进的秸秆还田技术，如少耕条耕条播技术及高程度复式作业技术。

（5）根据田块土壤情况，在播种镇压后，土壤含水率较低的田块应进行窨水，以利于种子出苗。