附件10

手扶拖拉机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外廓尺寸(长×宽×高) |  | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 3 | 轮距 |  | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 4 | 最小离地间隙 |  | 可以变化，幅度≤50mm | 允许不一致 |
| 5 | 最小使用质量 |  | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 6 | 配重 |  | 可以变化，幅度≤5%。配重增加需加做驻车制动 | 允许不一致 |
| 7 | 挡位数 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 8 | 各挡理论速度 |  | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 9 | 发动机与离合器联接方式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 10 | 启动方式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 11 | 燃油箱型号、容积 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 12 | 消声器消音腔尺寸 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 13 | 前照灯型号 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 14 | 离合器型式 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 15 | 变速箱型式 |  | 型式不允许变化。只允许进行速度调整，最高车速提高的需加做速度核测试验 | 允许不一致 |
| 16 | 轮胎型号(驱动轮) |  | 可以变化，外径不允许变大 | 允许不一致 |
| 17 | 配套发动机 | 型号名称 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 结构型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 气缸数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 缸径 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 进气方式 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 冷却方式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 标定功率 | 不允许变化 | 可以变化，幅度≤10%，变化圆整后应符合型号编写规则 |
|  |  | 标定转速 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
|  |  | 排量 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 压缩比 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 喷油泵型式、型号 | 可以变化，需通过型式核准 | 允许不一致 |
|  |  | 喷油嘴型式、型号 | 可以变化，需通过型式核准 | 允许不一致 |
|  |  | 空气滤清器型式、型号 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 手摇启动防反转装置型式、型号 | 可以变化 | 允许不一致 |

注：（1）获证产品在本表规定范围内发生变化，除需增加试验检测后确认的项目外，其他项目由获证企业自主控制，不用申报变更。

（2）因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构参数变化，与本限制范围要求不一致的，在推广鉴定证书有效期内允许变化（如涉及产品归类归档的结构参数，则在推广鉴定证书有效期内不允许变化）。

（3）因允许变化的结构或参数变化，造成其他参数超出限制范围的，予以认可。

（4）通过推广鉴定时某技术参数确定为范围值或多个的，有效期内变更幅度按照该范围值的中值或鉴定时实际考核的参数值进行确定。

（5）除本表中所列项目以外，其他结构或配置在推广鉴定证书有效期内不可增减。

（6）申请推广鉴定时，对于与原定型产品信息不一致的信息，申请企业应列出相关变化情况对照表，经受理审查部门审查，相关变化符合要求时，予以受理。